Раздел 1. Порядок сбора и удаления коммунальных отходов

На территории Мядельского района расположено 303 населенных пункта, входящих в состав 9 сельских исполнительных комитетов. Общая численность жителей, проживающих в Мядельском районе по состоянию на 01 января 2024 года составляет 24326 человек, в том числе: в г.Мяделе - 6949, к.п.Нарочь – 3882, г.п.Кривичи – 1055, г.п.Свирь - 960.

Система удаления твердых коммунальных отходов на территории Мядельского района включает в себя удаление коммунальных отходов с территории жилищного фонда, индивидуальной жилой застройки, территории жилищно-строительных кооперативов, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, мест общего пользования и юридических лиц.

Вывоз коммунальных отходов с мест временного хранения на территории жилищного фонда и индивидуальной жилой застройки осуществляется согласно утвержденным графикам.

На территории Мядельского района сбор и удаление твердых коммунальных отходов в секторе индивидуальной жилой застройки осуществляется на основании заключенных договоров. Сбор и временное хранение коммунальных отходов владельцами частного сектора осуществляется в контейнера для сбора смешанных твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) объемом 0,12 куб.м. Вывоз смешанных ТКО осуществляется каждый вторник месяца специализированной техникой.

Частный сектор города Мяделя и агрогородка Нарочь в полной мере обеспечен контейнерами объемом 0,12 куб.м. для сбора и временного хранения коммунальных отходов и смешанных вторичных материальных ресурсов.

Коммунальные отходы, собранные в контейнерах объёмом 0,12 куб.м. поступают на территорию полигона для дальнейшего обращения с ними согласно требованиям действующего законодательства.

Сбор и временное хранение смешанных вторичных материальных ресурсов (далее - ВМР) владельцами частного сектора осуществляется в контейнера объемом 0,12 куб.м. Вывоз смешанных ВМР осуществляется 1-ый и 3-ий четверг месяца специализированной техникой на сортировочную станцию для дальнейшей сортировки.

Растительные отходы, образующие у физических лиц, заключивших договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, собираются путем формирования заявки и вывоза на специальную площадку для компостирования.

Вывоз коммунальных отходов от многоквартирного жилищного фонда осуществляется согласно утвержденного графика специализированной техникой на сортировочную станцию для дальнейшей сортировки, а затем на полигон для захоронения.

Вывоз крупногабаритных отходов с контейнерных площадок, образующихся  в жилом фонде г.Мядель и Мядельского района осуществляется по графику с вывозом их для дальнейшего обращения в соответствии требованиями действующего законодательства (приложение 16).

Вывоз отходов из мест общего пользования, расположенных вдоль дорог на территории города и района осуществляется согласно утвержденного графика специализированной техникой (приложение 15).

Сбор и удаление отходов, образующихся на территории кладбищ г.Мядель и Мядельского района осуществляется согласно утвержденного графика специализированной техникой (приложение 17).

Сбор и удаление коммунальных отходов от жилищно-строительных кооперативов, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ осуществляется по графику с вывозом их для дальнейшего обращения специализированной техникой (приложение 18).

Неотъемлемой частью системы удаления отходов является система раздельного сбора вторичных материальных ресурсов на местах временного хранения отходов (контейнерных площадках).

В многоквартирном жилом фонде, а также в местах общего пользования Мядельского района для обеспечения раздельного сбора вторичных материальных ресурсов используются контейнера для раздельного сбора бумаги, стекла и пластика. Раздельно собранные ВМР вывозятся специализированной техникой согласно утвержденного графика от мест временного хранения на станцию сортировки для подготовки к передаче на использование.

Помимо этого, на территории Мядельского района осуществляют сбор (заготовку) вторичных материальных ресурсов организации Минского филиала Минского областного потребительского общества, ОАО «Белвторресурсы» и УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» посредством приемных пунктов.

В настоящее время в Мядельском районе в жилом фонде, а также в местах общего пользования оборудовано 395 мест для установки контейнеров для сбора BMP и смешанных отходов (таблица 1).

Таблица 1

| Населенный пункт | Количество мест установки контейнеров | Количество установленных контейнеров (объем контейнера, м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | смешанные ТКО, шт/м3 | смешанные ВМР, шт/м3 | отходы бумаги и картона, шт/м3 | полимерные отходы, шт/м3 | отходы стекла, шт/м3 |
| г.Мядель | 115 | 1000 - 0,12 53 - 0,75 268 - 1,1 (1,2 | 1001 - 0,12 - - | - - 31 – 1,1 | - 65 - 0,75 48 - 1,1 | - 5 – 0,75 51 - 1,1 |
| к.п.Нарочь | 18 | 860 – 0,12 - - | 860 – 0,12 - - | - - - | - 27 – 0,75 45 - 1,1 | - - 52 - 1,1 |
| населенные пункты Мядельского района | 262 | 404 – 0,12 325 – 0,75 - | 404 – 0,12 49 – 0,75 55 | - 2 – 0,75 2 – 1,1 | - 52 – 0,75 60 – 1,1 | - 3 – 0,75 34 - 1,1 |
| Итого | 395 | 2264 – 0,12 378 – 0,75 268 – 1,1 | 2265 – 0,12 49 – 0,75 - | - 2 – 0,75 33 - 1,1 | - 144 – 0,75 153 - 1,1 | - 8 – 0,75 137 – 1,1 |

Сведения о конкретных днях следования специального транспорта, осуществляющего вывоз твердых коммунальных отходов и смешанных вторичных материальных ресурсов, образующихся в индивидуальных жилых застройках г.Мядель контейнерным способом указаны в приложении (приложение 11, 12).

Сведения о конкретных днях следования специального транспорта, осуществляющего вывоз твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, образующихся в жилом фонде г.Мядель контейнерным способом указаны в приложении (приложение 13, 14).

Сбор ТКО в жилом фонде осуществляется посредством емкостей домовладельцев (безконтейнерный) и контейнеров.

Сбор отходов в садовых товариществах, гаражных кооперативах, юридических лиц осуществляется посредством контейнеров.

Сбор ТКО в местах общего пользования осуществляется посредством контейнеров.

Собранные раздельно BMP направляются на сортировку, остальные отходы (смешанные ТКО) - на захоронение.

Сортировка BMP, собранных раздельно посредством контейнеров, производится на линии сортировки производительностью 1721 тонн в год, установленной на производственной базе УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» в г.Мядель.

В районе нет объектов по использованию или обезвреживанию ТКО.

В районе имеется 3 объекта для захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО):

- полигон для захоронения ТБО для г.Мядель, который расположен в 2,5 км на северо-восток от г.Мядель, в 1,3 км северо-западнее д.Некасецк, в 1,3 км юго-восточнее д.Кулики, общая площадь объекта 2,0 га;

- полигон для захоронения ТБО для к.п.Нарочь, который расположен в 2 км севернее д.Нарочь и в 1 км юго-восточнее д.Чехи, общая площадь объекта 3,86 га;

- полигон для захоронения ТБО для г.п.Кривичи, который расположен в 0,7 км юго-восточнее д.Русачки, в 3 км южнее г.п.Кривичи, общая площадь объекта 1,30 га.

Эксплуатацию данных объектов захоронения осуществляет УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство».

Карта-схема расположения объектов захоронения, сортировки, обезвреживания и использования коммунальных отходов с указанием их наименования и местонахождения указаны в приложении (приложение 1).

Карты-схемы действующего порядка сбора и вывоза ТКО по населенным пунктам Мядельского района указаны в приложении (приложение 2).

Расположение мест временного хранения отходов на территории Мядельского района указано в приложении «Сведения о конкретных днях следования специализированного транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных отходов (таблица 2).

Данные карты-схемы и действующий порядок сбора и вывоза ТКО закреплены в схеме обращения с коммунальными отходами на территории Мядельского района, утвержденной решением Мядельского районного исполнительного комитета №170 от 31 января 2025 года.

В Мядельском районе организована закупка BMP от населения. Работают 7 стационарных заготовительных приемных пункта, и 1 мобильный заготовительный приемный пункт. Закупаются от населения следующие виды отходов: отходы бумаги и картона, полимерные отходы, отходы стекла, отходы черных и цветных металлов, отходы электронного и электрического оборудования.

Сведения о приемных (заготовительных) пунктах, видах закупаемых BMP указаны в приложении (приложение 4).

В Мядельском районе имеется 3 организации торговли, осуществляющие сбор от физических лиц товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки в соответствии с требованиями Положения о порядке сбора от физических лиц организациями, осуществляющими розничную торговлю, товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки в местах их реализации (ремонта, технического обслуживания), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.12.2014 № 1124.

Сведения о торговых объектах, в которых организован сбор от населения отходов товаров, сведения о видах отходов товаров, собираемых от населения, указаны в приложении (приложение 5).

Раздел 2.

Перспектива развития системы сбора и удаления коммунальных

отходов

Анализ существующего порядка сбора и удаления ТКО показал, что в Мядельском районе:

частный сектор Мядельского района не полностью обеспечен условиями для раздельного сбора отходов (полностью обеспечен г.Мядель и аг.Нарочь контейнерами 0,12 куб.м.), в 2024 году приобретено 3418 контейнеров 0,12 куб.м.;

используемый парк контейнеров объемом 0,75 куб.м. и 1,1 куб.м, значительно изношен и подлежит частичной замене или ремонту;

имеющийся фонд контейнеров объемом 1,1 куб.м, по видам собираемых отходов (ТКО, отходы бумаги и картона, отходы стекла, полимерные отходы)  позволяет обеспечить охват населения многоквартирной жилой застройки г. Мядель, к.п.Нарочь, аг.Нарочь контейнерным вывозом ТКО, а также условиями для раздельного сбора отходов;

сформированные маршруты обслуживания контейнеров учитывают максимальную вместимость мусоровозов, характеристики перевозимых отходов, а также потенциальные объемы их накопления в контейнерах, включенных в сформированные маршруты;

удаление отходов, собираемых в контейнерах в жилом фонде и в местах общего пользования, осуществляется вне зависимости от вида собираемых отходов (отходы производства и отходы потребления);

На основании анализа текущей схемы обращения с коммунальными отходами предлагаются следующие мероприятия по планированию развития в 2020-2025 гг. существующей системы сбора и удаления коммунальных отходов:

- создание условий для раздельного сбора в частном секторе Мядельского района в аг.Лукьяновичи, аг.Бояры, д.Гатовичи, д.Триданы, д.Гирины, д.Кочерги. В рамках данного мероприятия планируется передача жителям частного сектора аг.Лукьяновичи, аг.Бояры, д.Гатовичи, д.Триданы, д.Гирины, д.Кочерги, заключившим договор на удаление отходов, на ответственное хранение 728 контейнеров объемом 0,12 куб.м. На каждое домовладение предусмотрена передача 2 контейнеров объемом 0,12 куб.м. (1 контейнер для сбора смешанных ТКО, 1 - для сбора смешанных BMP);

- перестановка части контейнеров объемом 1,1 куб.м, (для сбора ТКО), установленных в настоящее время в жилом секторе г.Мядель, в сельские населенные пункты Мядельского района для создания (укрепления) условий по контейнерному сбору ТКО, в 2024 году было закуплено 230 пластмассовых контейнеров объемом 1,1 куб.м. (208 – для сбора и временного хранения ТКО, 22 – для бумаги);

- часть контейнеров планируется списать в связи с их износом и непригодностью к ремонту и перевести имеющиеся контейнеры объемом 1,1 куб.м, в иную категорию;

- проводить информационную работу для полного охвата населения района услугой по вывозу отходов на основании заключения соответствующего договора.

Сведения о конкретных днях и промежутках времени следования специального транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных отходов (периодичность вывоза отходов на захоронение, сортировку (разделение по видам)), о местах временного хранения отходов, о расстоянии от обслуживаемых населенных пунктов до объектов захоронения вывозимых отходов (перспектива) указаны в приложении (приложение 9).

Раздел 3.	Информирование потребителей об обращении с коммунальными отходами

Информирование населения о порядке сбора и удаления образующихся у него отходов, о работе приемных пунктов и стоимости приемки BMP производится путем размещения рекламы в районной газете «Нарачанская зара», на извещениях по начислению коммунальных услуг, на рекламных плакатах, на информационных стендах, размещенных в многоквартирной жилой застройке г. Мядель.

Кроме этого, УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» разработаны памятки о порядке обращения с коммунальными отходами, которые размещаются на интернет-сайте УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» - http://www.myadel-jkh.by/, а также на интернет-сайте Мядельского районного исполнительного комитета (http://www.myadel.minsk-region.by/ru/zhkh-ru/) в разделе «Экономика» на странице «ЖКХ».

В информационные памятки включена информация о местах сбора коммунальных отходов, включая их раздельный сбор по видам, графике удаления коммунальных отходов, возможности возмездной сдачи вторичных материальных ресурсов, местах сбора отходов товаров, утративших потребительские свойства (ламп газоразрядных ртутьсодержащих, электрического и электронного оборудования, элементов питания), порядке обращения с крупногабаритными отходами, растительными отходами, обязанностях потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов и сведения об ответственности за нарушение порядка обращения с коммунальными отходами.

Данные информационные памятки приведены в приложении (Приложение 10).